NOLO VR UE4 SDK

インターフェースについて

NOLO Co., Ltd

2018年3月

目次

1.	紹介	3

1.1	NOLOについて	3

1.2	NOLO CV1について	3

1.3	NOLO HOMEについて	3

1.4	NOLO VR Unity SDKについて	4

1.5	モバイル端末のSDK構造	4

2.	接続準備	6

3.	インターフェースについて	6

3.1	ブループリント・インターフェースについて	6

3.2	インターフェース詳細説明	8

3.3	コントローラー･ボタン説明	11

4.	注意事項	15

4.1	原点位置を設定する。	15

4.2	設置 AppKey	15

4.3	方向設定	16

4.4	UE4カメラ設定	16

4.5	第三者 VR SDK	17

紹介

NOLOについて

NOLOはVRボードゲームの素晴らしい体験及びVR移動の利便性を結びつけ、次世代のVR移動システムのインタラクティブな操作方法を改めて定義する。

現在、NOLOは世界で計8,700万個のVRヘルメットに対応でき、非常に市場の将来性がある。それから、NOLOは国内外で数多くの一体型VRヘルメット、PC VR、AR、サービスロボット及びドローンの関連会社と連携している。

NOLO CV1について

NOLO CV1はNOLO Inc.自社で開発された世界初の完全没入型VR/AR 製品で、BS1つ、ヘルメットロケーター1つ及びコントローラー2つを含む。

NOLO CV1は現在市販されるVRヘルメット、一部のPC VR、ARのヘルメット及びNibiruOSの一体型に対応でき、空間定位及びインタラクティブの機能を支える。ユーザーは初めて使用する場合、簡単に設置すれば、仮想の現実世界を体験し、コントローラーで仮想世界との多様なインタラクションを体験することができる。

NOLO HOMEについて

NOLO HOME は NOLO傘下のモバイルVRプラットフォームであり、世界初の携帯電話用6-DoFモバイルVRプラットフォームである。ユーザーはNOLO HOME 、NOLO CV1 及び携帯電話を利用して、時間や場所を問わず、無線で完全な没入型VR体験を享受することができる。一般消費者のために斬新なゲームプレー方法を提供する。現在、Androidのユーザーはダウンロードできる。iOS 版もまもなく使用できる。

NOLO VR Unity SDKについて

NOLO VR Unity SDKはUnityの開発者がNOLO設備ﾃﾞｰﾀを取得し、Cardboard及びGearVR のSDKを搭載し、モバイル6DoF VRゲームを開発するために、NOLO Inc.により開発されたものである。

モバイル端末のSDK構造

NOLO SDKはC/S構造を採用する。NOLO HOMEはServeであり、NOLO CV1設備ﾃﾞｰﾀを読込み、処理する。ゲームはClientである。SDKはAIDLによってゲームとNOLOHOMEの間にﾃﾞｰﾀを転送させ、NOLO CV1設備ﾃﾞｰﾀを取得する。ゲームはUSB設備ﾃﾞｰﾀを読み込む必要がなく、NOLO HOMEとの接続のみによってﾃﾞｰﾀの送受信をする。(図 1)

図 1

NOLO VR Android SDKはAIDL及びNOLO HOMEでプロセス間通信を実現することによって、設備ﾃﾞｰﾀを取得する。getInstance()でNOLOVRの実例を取得する。ゲーム開始前にisStallServer()でユーザーがNOLO HOMEをインストールしたかどうかを判断する。インストールを確認された場合、openServer()でServerをバインディングする。ゲーム終了後、closeServer()でバインディングを外す。NOLO VR Unity SDK及びNOLO VR UE4 SDKはNOLO VR Android SDKに対して、部分のインタフェースに対してカプセル化する。開発者はインターフェースを通じて、位置及びボタン値を取得すれば、ゲームを開発することができる。 (図2).

図 2

接続準備

開発及びテストの準備：UnrealEngine4.18.2/4.18.3

携帯電話で利用する場合、NOLO HOMEまずインストールする必要がある。

インターフェースについて

ブループリント・インターフェースについて

(図 3)

図3

- GetRunningPlatform：ゲームプラットフォームを取得する。

- GetTrackedDevicePositionAndOrientation：ヘルメットのロケーターの位置及び状態に関する情報を取得する。

- GetHandPositionAndOrientation：コントローラーの位置及び状態に関する情報を取得する。

- GetTrackingStatusByDeviceType：設備の追跡状況を取得する。

- GetElectricityByDeviceType：設備の消費電力情報を取得する。

- SetHmdDeviceType：ゲーム開発に使用されるヘルメット種類を設定する。

- SetAppKey：設置AppKey

- ReportError：異常情報を取得する。

- SetTouchDPadMapping: タッチパネルの上下左右の4つのボタンに関連するイベントを定義する。

インターフェース詳細説明

| 関数名 | FString GetRunningPlatform（） |
| --- | --- |
| 機能説明 | ゲームプラットフォームを取得する。 |
| パラメーター | NULL |
| 戻り値 | FString : Android or Default |
| 先決条件 |  |

| 関数名 | bool GetTrackedDevicePositionAndOrientation（FVector & OutPosition, FRotator & OutOrientation） |
| --- | --- |
| 機能説明 | 頭部ロケーターの位置及び状態に関する情報を取得する。 |
| パラメーター | OutPosition : (out) Current position of the device OutOrientation (out) Current orientation of the device |
| 戻り値 | Bool : True if the specified device id had a valid tracking pose this frame, false otherwise |
| 先決条件 |  |

| 関数名 | Bool GetHandPositionAndOrientation（EControllerHand Hand, FVector& OutPosition, FRotator& OutOrientation） |
| --- | --- |
| 機能説明 | コントローラーの位置及び状態に関する情報を取得する。 |
| パラメーター | Hand : Which hand's controller to get the position and orientation for OutPosition : (out) Current position of the device OutOrientation (out) Current orientation of the device |
| 戻り値 | Bool : True if the specified controller is Available |
| 先決条件 |  |

| 関数名 | bool GetTrackingStatusByDeviceType(const ENoloDeviceType DeviceType) |
| --- | --- |
| 機能説明 | 設備の追跡状況を取得する。 |
| パラメーター | ENoloDeviceType : Hmd,Left,Right,Basestation |
| 戻り値 | True : Tracked ,false : not Tracked |
| 先決条件 |  |

| 関数名 | Bool bool GetElectricityByDeviceType(const ENoloDeviceType DeviceType,int & battery) |
| --- | --- |
| 機能説明 | 設備仕様によって設備の消費電力情報を取得する。 |
| パラメーター | ENoloDeviceType : Hmd,Left,Right,Basestation Battery : (out)0:shut down 、1:low 、2:middle 、3:high |
| 戻り値 | Bool : True if the battery info is Available |
| 先決条件 |  |

| 関数名 | void SetHmdDeviceType(const EMobileVR_HMDDeviceType DeviceType) |
| --- | --- |
| 機能説明 | ゲーム開発に使用されるヘルメットの種類を設定する。 |
| パラメーター | EMobileVR_HMDDeviceType : DT_GearVR、 DT_GoogleVR_Cardboard、DT_GoogleVR_Daydream、DT_Other |
| 戻り値 | Void |
| 先決条件 |  |

| 関数名 | void SetAppKey (FString appKey) |
| --- | --- |
| 機能説明 | 位置指定数値を取得するappkey権限を設定する。 |
| パラメーター | FString |
| 戻り値 | Void |
| 先決条件 |  |

| 関数名 | void ReportError (FString appKey) |
| --- | --- |
| 機能説明 | LOGｹﾞｰﾑの中のエラー情報を収集する。 |
| パラメーター | FString |
| 戻り値 | Void |
| 先決条件 |  |

| 関数名 | void SetTouchDPadMapping (ENoloVRTouchDPadMapping NewMapping) |
| --- | --- |
| 機能説明 | タッチパネルの上下左右の4つのボタンに関連するイベントを定義する。 |
| パラメーター | ENoloVRTouchDPadMapping |
| 戻り値 | Void |
| 先決条件 |  |

コントローラー･ボタン説明

(図 4) (図 5) (図 6).

図 4

図 5

図 6

ボタン一覧表は以下の通り。

| ボタン凡例 | 描述 説明 | NOLO Events | Gamepad Events | SteamEvents |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A | TouchPadPress | Nolo_Left_TouchPadPress | MotionController_Left_Thumbstick |  |
| A | TouchPadTouch | Nolo_Left_TouchPadTouch |  | Steam_Touch_0 |
| B | Menu | Nolo_Left_Menu | MotionController_Left_Shoulder |  |
| D | System | Nolo_Left_System | SpecialLeft |  |
| E: | Trigger | Nolo_Left_Trigger | MotionController_Left_Trigger |  |
| G | Grip | Nolo_Left_Grip | MotionController_Left_Grip1 |  |

タッチパネルのボタン値一覧表は以下の通り。

| ボタン凡例 | 描述 説明 | NOLO Events | Face Buttos (Gamepad Events) | ThumbstickDirections (Gamepad Events) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| H | Up | Nolo_Left_TouchPadUp | MotionController_Left_FaceButton1 | MotionController_Left_Thumbstick_Up |
| I | Right | Nolo_Left_TouchPadRight | MotionController_Left_FaceButton2 | MotionController_Left_Thumbstick_Right |
| J | Down | Nolo_Left_TouchPadDown | MotionController_Left_FaceButton3 | MotionController_Left_Thumbstick_Down |
| K | Left | Nolo_Left_TouchPadLeft | MotionController_Left_FaceButton4 | MotionController_Left_Thumbstick_Left |

注意事項

原点位置を設定する。

NOLO正常に稼動する場合、ヘルメットを床に置き、ロケーターのボタンを押せば、当位置がｹﾞｰﾑの初期位置となる。即ち、ゲームエンジン“”の位置。原点位置を設定すれば、設備に登録される。BSの位置が大きく変更した場合のみ、改めて原点位置を設定する必要がある。

設置 AppKey

セッティングappkeyの後、ｹﾞｰﾑプレイができる。appkeyそれは開発者がプラットフォームを利用する際に自動生成される。

方向設定

ゲーム開始後、ゲームの方向がBSの方向と異なる場合、BSに向かってコントローラーの電源をダブルクリックし、方向を設定する。コントローラーの方向が異なる場合、BSに向かって当コントローラーの電源ｽｲｯﾁをダブルクリックし、方向を設定する。

UE4カメラ設定

NOLO VRを提供した6DOFの位置決めデータが、NOLO VRプラグインを接続しないUE4 HMDインタフェース（IHeadMountedDisplay）。NOLO VR頭部ロケーターの位置情報のみ使用する場合、以下の図面で設計してもよい。即ち、カメラの親ノードの位置情報を変更する。NOLO VR頭部ロケーターの位置及び状態のﾃﾞｰﾀを使用する場合、にチェックを入れないでくださいLock to Hmd、あるいは他のVRプラグインを選択しない。携帯電話のカメラの状態（Rotation）を調整してください。 (図 7)

図 7

第三者 VR SDK

NOLO VRプラグインを完全に実現することUE4エンジンのハンドル制御のインターフェイス、頭の位置追跡このを提供した想いはインタフェース、位置決めデータを得るので、全く配合Google VR、Gear VRをゲーム開発、移動端は3DOFデータ問題解決。