NOLO VR Android SDK

インターフェースについて

NOLO Co., Ltd

2018年3月

目次

1.	紹介	3

1.1	NOLOについて	3

1.2	NOLO CV1について	3

1.3	NOLO HOMEについて	3

1.4	NOLO VR Unity SDKについて	4

1.5	モバイル端末のSDK構造	4

2.	接続準備	6

2.1	DLL及びDLL読込み	6

2.2	権限登録	7

3.	インターフェースについて	7

3.1	基本情報	7

3.2	位置情報	9

4.	注意事項	12

4.1	原点位置を設定する。	12

4.2	設置 AppKey	13

4.3	getInstance NoloVR事例取得	13

紹介

NOLOについて

NOLOはVRボードゲームの素晴らしい体験及びVR移動の利便性を結びつけ、次世代のVR移動システムのインタラクティブな操作方法を改めて定義する。

現在、NOLOは世界で計8,700万個のVRヘルメットに対応でき、非常に市場の将来性がある。それから、NOLOは国内外で数多くの一体型VRヘルメット、PC VR、AR、サービスロボット及びドローンの関連会社と連携している。

NOLO CV1について

NOLO CV1はNOLO Inc.自社で開発された世界初の完全没入型VR/AR 製品で、BS1つ、ヘルメットロケーター1つ及びコントローラー2つを含む。

NOLO CV1は現在市販されるVRヘルメット、一部のPC VR、ARのヘルメット及びNibiruOSの一体型に対応でき、空間定位及びインタラクティブの機能を支える。ユーザーは初めて使用する場合、簡単に設置すれば、仮想の現実世界を体験し、コントローラーで仮想世界との多様なインタラクションを体験することができる。

NOLO HOMEについて

NOLO HOME は NOLO傘下のモバイルVRプラットフォームであり、世界初の携帯電話用6-DoFモバイルVRプラットフォームである。ユーザーはNOLO HOME 、NOLO CV1 及び携帯電話を利用して、時間や場所を問わず、無線で完全な没入型VR体験を享受することができる。一般消費者のために斬新なゲームプレー方法を提供する。現在、Androidのユーザーはダウンロードできる。iOS 版もまもなく使用できる。

NOLO VR Unity SDKについて

NOLO VR Unity SDKはUnityの開発者がNOLO設備ﾃﾞｰﾀを取得し、Cardboard及びGearVR のSDKを搭載し、モバイル6DoF VRゲームを開発するために、NOLO Inc.により開発されたものである。

接続準備

DLL及びDLL読込み

Android直接読込み usbhostconn-Industry-release.aar、statisticsLib-release.aar。

権限登録

以下のAndroidManifest.xml権限を登録する。

<uses-permission android:name="android.permission.BROADCAST_STICKY" />

<uses-permission android:name="android.permission.PACKAGE_USAGE_STATS" />

<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_COARSE_LOCATION" />

<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_WIFI_STATE" />

<uses-permission android:name="android.permission.INTERNET" />

<uses-permission android:name="android.permission.ACCESS_NETWORK_STATE" />

<uses-permission android:name="com.android.launcher.permission.WRITE_SETTINGS" />

<uses-permission android:name="android.permission.WRITE_APN_SETTINGS" />

インターフェースについて

基本情報

| 関数名 | public static NoloVR getInstance(Context context)； |
| --- | --- |
| 機能説明 | 取得NoloVR |
| パラメーター | context: Activity対象に伝えなければならない、さもなくば関連ヒントボックスには表示されません |
| 戻り値 | NoloVR instance |
| 先決条件 |  |

| 関数名 | public void usb_init() |
| --- | --- |
| 機能説明 | Init usb |
| パラメーター |  |
| 戻り値 |  |
| 先決条件 | NoloVR getInstance(Context context) |

位置情報

| 関数名 | NTrackedDevicePose getPoseByDeviceType(int type); |
| --- | --- |
| 機能説明 | 設備仕様に基づき位置情報を取得する。 |
| パラメーター | 0:ヘルメット・ロケーター 1:左側コントローラー 2:右側コントローラー 3: BS |
| 戻り値 | NTrackedDevicePose |
| 先決条件 | NoloVR getInstance(Context context) |

| 関数名 | int getElectricityByDeviceType(int type) ; |
| --- | --- |
| 機能説明 | 設備仕様によって設備の消費電力情報を取得する。 |
| パラメーター | 0:ヘルメット・ロケーター 1:左側コントローラー 2:右側コントローラー 3: BS |
| 戻り値 | int |
| 先決条件 | NoloVR getInstance(Context context) |

| 関数名 | NControllerState getControllerStatesByDeviceType(int type); |
| --- | --- |
| 機能説明 | ボタン情報 |
| パラメーター | 0:ヘルメット・ロケーター 1:左側コントローラー 2:右側コントローラー 3: BS |
| 戻り値 | NControllerState |
| 先決条件 | NoloVR getInstance(Context context) |

| 関数名 | void SetHmdTrackingCenter(float x,float y,float z); |
| --- | --- |
| 機能説明 | ヘルメットの回転中心を設定する（廃止） |
| パラメーター | (legacy function, not to be used anymore) |
| 戻り値 |  |
| 先決条件 | NoloVR getInstance(Context context) |

| 関数名 | void triggerHapticPulse(int deviceType,int intensity); |
| --- | --- |
| 機能説明 | 振動 |
| パラメーター | Deice type: 0:ヘルメット・ロケーター 1:左側コントローラー 2:右側コントローラー 3: BS Vibration intensity: 0~100 (int) |
| 戻り値 |  |
| 先決条件 | NoloVR getInstance(Context context) |

| 関数名 | void setHmdType(int hmdType); |
| --- | --- |
| 機能説明 | ヘルメットの種類を設定する |
| パラメーター | 0: Gear VR 1: DayDream 2: CardBoard 3: その他 |
| 戻り値 |  |
| 先決条件 | NoloVR getInstance(Context context) |

| 関数名 | void reportError(String errorLog); |
| --- | --- |
| 機能説明 | ｹﾞｰﾑの中に収集したエラーログ情報 |
| パラメーター | String errorLog: ｹﾞｰﾑの中に収集したエラーログ情報 |
| 戻り値 |  |
| 先決条件 | NoloVR getInstance(Context context) |

注意事項

原点位置を設定する。

NOLO正常に稼動する場合、ヘルメットを床に置き、ロケーターのボタンを押せば、当位置がｹﾞｰﾑの初期位置となる。即ち、ゲームエンジン“”の位置。原点位置を設定すれば、設備に登録される。BSの位置が大きく変更した場合のみ、改めて原点位置を設定する必要がある。